Corrigé type : traitement de l’eau

Réponse 1 :

Le métabolisme des polluants au sein de la cellule s’effectuer par trois étapes :

1- l'assimilation (ou anabolisme) qui est l'utilisation des matières polluantes pour la

synthèse de nouvelles cellules

2- la respiration (ou catabolisme) qui permet la combustion des substrats afin de libérer

l'énergie nécessaire aux micro-organismes pour assurer leurs fonctions vitales

3- la respiration endogène au cours de laquelle les micro-organismes utilisent leur propre matière en guise de substrat.

L’adaptation ou l’acclimatation des micro-organismes à divers types de substrats est

possible mais elle a toutefois ses limites. C'est pourquoi la qualité des eaux résiduaires doit

être contrôlée en laboratoire dans le but de décider si ces eaux peuvent être soumises à un procédé de traitement biologique.

Réponse 2 :

Le système de traitement des eaux usées comporte des éléments principaux

La collecte, le traitement et le retour dans l’environnement.

Voici les différentes étapes traversées par l'eau traitée en station d'épuration

Prétraitement

Il permet l’élimination des gros débris solides, des sables et des graisses par des opérations de dégrillage, puis de dessablage, dégraissage et déshuilage.

Le traitement secondaire

Deux types de traitements sont utilisés

-Il élimine les matières en solution dans l'eau (matières organiques, substances minérales)

- le traitement biologique, appliqué aux matières organiques (biodégradables).

- Les traitements physico-chimiques, appliqués aux matières non organiques (non biodégradables). Ils consistent à transformer chimiquement les éléments polluants non touchés par le traitement biologique.

-Le traitement tertiaire

Les eaux épurées peuvent faire parfois l'objet d'un traitement complémentaire ou «affinage» (désinfection, traitement de l'azote et du phosphore)

Réponse 3

Les traitements pour les éléments polluants non touchés par le traitement biologique

Parmi les plus courants :

- la floculation (précipitation des MES, Matières En Suspension, sous l'effet de réactifs chimiques) permet d'accélérer et de compléter leur décantation.

- l'oxydation et la réduction chimique transforment certains polluants en substances non toxiques.

- l'osmose inverse est une filtration qui permet de concentrer les matières polluantes.

Réponse 4

On se sert généralement du rapport DBO5/DCO.

-Des valeurs de ce rapport supérieures à 0.5 montrent que par un procédé biologique les polluants peuvent être éliminés dans une large mesure.

_ Pour des valeurs inférieures à 0.5, il est possible que l'on ait affaire à des composés peu ou difficilement biodégradables ou même toxiques, à un manque de sels minéraux ou encore à une mauvaise adaptation des microorganismes.