Le 23/05/2025

Spécialité : Licence Automatique

Matière : Installation électriques en automatique

Durée de l’examen : 01 h 30 min.

Corrige type

Partie 0I :

Cocher les bonnes réponses.

La partie dialogue se compose des ensembles suivants :

- X Les visualisations et avertisseur

- Les actionneurs

- X Les capteurs

Les préactionneurs sont des interfaces d’énergie entre

- X La partie commande et la partie opérative

- La partie opérative et la partie dialogue

Les capteurs sont des éléments sensibles à des grandeurs physiques qu’ils transforment en

- Signal ​sonore​

- X Signal électrique

Capteurs actif

- X N’exigent pas d’alimentation

- Exigent d’alimentation

Un relais électromécanique est :

- X Un organe électrique permettant de dissocier la partie puissance de la partie commande

- Un organe électrique permettant de dissocier la partie puissance de la partie opérative

Le contacteur

- Est un appareil électromécanique utilisé pour ouvrir ou fermer un circuit à distance,

- X Est un appareil électromagnétique utilisé pour ouvrir ou fermer un circuit à distance,

Le contacteur auxiliaire

- X est un dispositif complémentaire au contacteur principal, utilisé dans les circuits de commande à faible tension pour transmettre des signaux

- est un dispositif complémentaire au contacteur principal, utilisé dans les circuits de commande à grande tension pour transmettre des signaux

Le relais thermique

- X est un appareil de protection qui coupe le circuit en cas de surcharge prolongée, grâce à un système de dilatation thermique.

- est un appareil de protection qui coupe le circuit en cas de court circuit, grâce à un système de dilatation thermique.

Le disjoncteur-moteur protège le moteur contre :

- X Les surcharges

- X Les courts-circuits

Partie II :

-Quels sont les différents  types de programmation des API

1- langage à contacts (Ladder diagrem)

2-blocs fonctionnels (FBD)

3-liste d’instructions (IL)

4- langage littéral structuré (ST)

-Quels sont les éléments d'un grafcet

1- Etapes

2-Transitions

3-Liaisons

-Donner trois matériels de protection et de commande

Interrupteur-sectionneur

Contacteur auxiliaire

Disjoncteur moteur magnétothermique