République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليــــم العالـــي والبحـث العلمـي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Abbes Laghrour Khenchela          		       جامعـــــــــــــــــــــة عباس لغرور خنشلة

Faculté des Sciences et Technique	 كليـــــــــــــة العلــــــوم و التكنولوجيـــا

Département de Génie Electrique	قسم الهندسة الكهربائية

Module : Modélisation & identification des systèmes électriques    Date : 27/05/2025	تحكم كهربائي السنة أولى ماستر

Question de cours (6pts)

- Donner les points en commun entre la méthode de Strejc et la méthode de Broïda

- Etablir les étapes de détermination des coefficients de la fonction de transfert de STREJC

- Quelles sont les fonctions de transfert des systèmes suivants : système 2n ordre amorti, système 2n ordre pseudo oscillatoire, système 1er ordre avec retard.

- Déterminer l’équation différentielle du circuit RLC (série), puis déduire sa fonction de transfert Uc(p)E(p)

- Donner l’expression du critère de minimisation de l’erreur par la méthode des moindres carrées

Exercice 1 (7pts)

Un moteur à courant continu à excitation séparée ayant les caractéristiques suivantes : 5Hp, 240V, 1750 rpm, 300V, REscitation = 289Ω (Ø =1, REXP = 2.54, Ω et KEXP =0.99)

Pour identifier les deux paramètres Ra (résistance d’induit) et K (constante donnée par le constructeur), nous avons simulé le MCC et on a obtenu les résultats illustrés dans le tableau suivant :

| Cem (N.m) | 0 | 20.36 | 67.5 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ω (rad/s) | 237.5 | 183 | 67.5 | 0 |

- Tracer la caractéristique Cem = f(Ω)

- Déterminer la valeur du couple Cem a partir des donnés ci-dessus.

- Calculer le courant d’excitation Iex

- Calculer la valeur de la résistance Ra, comparer la valeur obtenue avec REXP

- Déterminer la valeur de K, comparer la valeur obtenue avec KEXP

- Indiquer les différentes zones et préciser le mode de chaque zone à partir de la caractéristique Cem = f(Ω).

Exercice 2 (7pts)

Nous donnons les couples d’observation suivants :

| xi | 10 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| yi | 0 | 20 | 10 | 40 |

- Quand la méthode des moindres carrés est-elle utilisée ?

- Tracer le nuage de points yi =f (xi)

- Utilisons la méthode des moindres carrées (régression linéaire), trouvez les coefficients de la droite d’ajustement y = b+ax

- Tracer cette droite d’ajustement après le calcul des coefficients b et a

Bon courage

Pr. Nabil BENHADDA

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليــــم العالـــي والبحـث العلمـي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Abbes Laghrour Khenchela          		       جامعـــــــــــــــــــــة عباس لغرور خنشلة

Faculté des Sciences et Technique	 كليـــــــــــــة العلــــــوم و التكنولوجيـــا

Département de Génie Electrique	قسم الهندسة الكهربائية

Module : Modélisation & identification des systèmes électriques    Date : 27/05/2025	تحكم كهربائي السنة أولى ماستر

Question de cours (6pts)

0.25

Les points en commun entre la méthode de Strejc et la méthode de Broïda sont :

0.25

Ces méthodes sont non paramétriques

- Ce sont des méthodes graphiques

0.25

Elles sont basées sur le tracé de la réponse indicielle,

- Appliquées à des systèmes d'ordre supérieur à 2.

0.25

Les étapes pour déterminer la fonction de Strejc

- Le gain statique est mesuré directement par 𝐾 =∆y∆u

- On trace la tangente au point d’inflexion 𝐼 pour déterminer deux valeurs T1 et T2.

1.5

Relever 𝑇1 et 𝑇2 en déduire l’ordre 𝑛 en utilisant le tableau ci-joint. Entre deux lignes du tableau, on choisit la valeur de 𝑛 la plus petite.

- Déterminer la constante du temps 𝑇 à partir du tableau : T2T

- Déterminer le retard 𝜏 quand il existe à partir de la différence entre la valeur de 𝑇1, mesurée et celle donnée par la colonne du tableau T2T1

- Les fonctions de transfert des systèmes suivants : système 2n ordre amortie, système 2n oscillent et système 1er ordre avec retard :

0.5

0.5

fonction de transfert du système 2n ordre amorti :

Gp=K(1+τp)(1+Tp)

b- Fonction de transfert d’un système 2n ordre pseudo oscillatoire

Gp=K(1ωn2P2+2εωnP+1)

0.5

c - Fonction de transfert d’un système 1er ordre avec retard :

Gp=K(1+Tp)e-τP

0.5

L’équation différentielle du circuit RLC (série)

d2Ucdt2+RLdUcdt+1LCUc=0

0.5

Fonction de transfert Uc(p)E(p)=1P2+RLp+1LC

1

L’expression du critère de minimisation de l’erreur par la méthode des moindres carrées :

JMin= 12k=1Nek2=12k=1N(yk-(b+axk)2

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليــــم العالـــي والبحـث العلمـي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Abbes Laghrour Khenchela          		       جامعـــــــــــــــــــــة عباس لغرور خنشلة

Faculté des Sciences et Technique	 كليـــــــــــــة العلــــــوم و التكنولوجيـــا

Département de Génie Electrique	قسم الهندسة الكهربائية

Module : Modélisation & identification des systèmes électriques    Date : 27/05/2025	تحكم كهربائي السنة أولى ماستر

Exercice 1 (7pts)

- La caractéristique Cem = f(Ω)

0.5

0.25

❶

❸

❷

- Calcul de valeur du couple :

0.5

0.25

0.5

On a PMec=746 x5=3730 W

Ω=1750x 2*π183=183.16 rad/s

Pelem=Cem.Ωelec ⇒  Cem= PeleΩ ⇒Cem=3730183 ⇒Cem=20.73 N.m

0.5

Calcul du courant excitation

Vex= Rex*Iex ⇒Iex =VexRex ⇒Iex =300289≅1.03 A

0.25

0.25

Calcul de la valeur de la Résistance Ra

Va= RaIa+LadIadt+E

Va= RaIa+Kϕω

0.5

A Vitesse nulle (ω=0 et Kϕ=K2) on a

Va= RaIa⇒Ra=VaIa⇒Ra=240Ia

Détermination de Ia

0.25

0.25

0.25

Au démarrage ω=0 ⇒ Ia=95 A (voir figure)  donc :

Ra=24095≃2.52 Ω

0.25

0.5

Calcul de K

Va= RaIa+Kϕω⇒ Kϕ=K2

Va= RaIa+K2ω

0.5

A Cem=0 ⇒Ia=0,ω=237.5 rad/s  ⇒Va= K2ω⇒K2=Vaω

K2=240237.5⇒K2≃0.99

0.5

Les différentes zones de fonctionnement du MCC

0.5

❶ Zone de démarrage,

0.5

❷ Zone de fonctionnement de courte durée

❸ Zone de conception (constructeur)

Exercice 2 (7pts)

1

- La méthode des moindres carrées est utilisée quand la solution analytique est impossible

Yi-estimé = -8.8+0.71xi

le nuage de points yi =f (xi)

1

0.25

0.25

0.25

0.25

Les coefficients de la droite d’ajustement yi=b+axi

i=14xi=10+30+40+50=130

i=14xi2=(10)2++(30)2+(40)2+(50)2 = 5100

i=14yi=0+20+10+40=70

i=14xiyi=10*0+30*20+40*10+50*40=3000

0.5

0.5

0.25

0.25

Sous forme matricielle

ba=Ni=14xii=14xii=14xi2-1i=14yii=14xiyi⇒ba=41301305100-1703000

0.25

0.5

0.5

0.5

0.5

Calcul de la matrice inverse

41301303000-1=1det41301305100 =14*5100-130*(130)5100-130-1304

=120400-16900)5100-130-1304=1(3500)5100-130-1304=51003500-1303500-130350043500=1.46-0.037-0.0370.0011

Finalement on obtient :

ba=1.46-0.037-0.0370.0011703000⇒ba=102.2-111-2.59+3.3⇒ba=-8.80.71

0.25

Donc la droite d’estimateur par la régression linéaire est donnée par :

Yesti= -8.8+0.71X (Voir la figure ci-dessus)

Pr. Nabil BENHADDA